	COMMUNE DE BETTEMBOURG

	PAP « CITÉ DU SOLEIL »


	COMMUNE DE BERTRANGE

	PAP « TOSSENBERG» A BERTRANGE



	PAP « Rue de la Pétrusse »

	COMMUNE DE BERTRANGE
Section B de Beaufort

	PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER 


PARTIE ÉCRITE 
	MAÎTRE DE L’OUVRAGE
	ARCHITECTE

	
	ARCHITECTURE + AMéNAGEMENT S.A.

	M. Xavier BALDAUFF 
17, Allée du Carmel 

L-1354 Luxembourg


	Signature
	M. Hermann ESSLINGER

urbaniste
	Signature

	
	
	
	


	
	

	OBJET
	PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER

	
	« Rue de la Pétrusse »

	
	PARTIE ÉCRITE

	COMMUNE
	BERTRANGE

	PARCELLES
	
	N°: 352/1810
Lieu-dit : Rue Hetzelt

– sect. B de Beaufort– 

Commune de Bertrange

	MAÎTRE D’OUVRAGE
	M. Xavier Baldauff 

17, Allée du Carmel

L-1354 Luxembourg

	CONCEPTION
	architecture + aménagement s.a.
9b plateau Altmünster

L-1123 Luxembourg

T. 26 20 60

F. 26 20 60 -40

info@a-a.lu

www.a-a.lu
[image: image1.jpg]architecture + aménagement s.q.





	
	RCS Luxembourg B 59480
Autorisations d’établissement 85289/B | 00156437
Matricule 1997 2209 484

TVA LU 1711 6821 

	DATE
	03 novembre 2025


Table de matières
51.
Généralités


51.1.
Préalable


51.2.
Portée juridique


51.3.
Classement selon PAG


51.4.
Surface PAP


62.
Aménagement du domaine privé


62.1.
Définition des lots


62.2.
Mode d’utilisation du sol


62.3.
Type, disposition et implantation des constructions


62.3.1.
Niveau des constructions, modelage du terrain et évacuation des eaux de crues


62.3.2.
Limites de surfaces constructibles pour dépendances


72.4.
Nombre de niveaux et hauteur des constructions


72.4.1.
Nombre de niveaux


72.4.2.
Hauteur


72.5.
Type de toitures


72.6.
Emplacements de stationnement


72.7.
Dispositions destinées à garantir le développement harmonieux du quartier


72.7.1.
Matériaux et couleurs de façades


82.7.2.
Ouvertures


82.7.3.
Superstructures et installations intégrées à la toiture


82.8.
Aménagements des espaces extérieurs


82.8.1.
Zone de transition entre domaine public et privé


82.8.2.
Espaces verts privés


92.8.3.
Clôtures et brises-vue


92.8.4.
Plantations


92.9.
Servitudes


92.9.1.
Servitude « urbanisation – cours d’eau »


92.9.2.
Servitude de passage


103.
Aménagement du domaine public


103.1.
Terrains destinés à être cédés au domaine public communal


103.2.
Espaces verts publics


103.3.
Plantations


103.4.
Gestion des eaux


103.5.
Convention


114.
Logements abordables


125.
Terminologie


125.1.
Annexe II du RGD du 8 mars 2017 contenu PAP NQ et QE


165.2.
Annexe II RGD du 8 mars 2017 contenu PAG – Terminologie du degré d’utilisation du sol


186.
Annexes


186.1.
Annexe I : Liste des arbres et arbustes


1. 
Généralités
1.1. Préalable 

La présente partie écrite fait partie intégrante du PAP « Rue de la Pétrusse » et fait référence au plan réglementaire n°1770-PAP-01 du 3 novembre 2025, appelé par la suite partie graphique. La partie écrite et la partie graphique sont indissociables.

1.2. Portée juridique 

Le présent PAP (parties écrite et graphique) est établi en application de la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que des règlements grand-ducaux du 8 mars 2017 portant exécution de ladite loi.
Ce PAP précise et exécute les dispositions réglementaires du PAG modifié de la Commune de Bertrange, voté par le conseil communal le 10.01.2019 et approuvé par le ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions le 23.05.2019 et par le ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions le 19.07.2019. 
Pour tout ce qui n’est pas défini par la présente partie écrite, les dispositions du PAG ainsi que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de Bertrange sont d’application.
1.3. Classement selon PAG 

Le PAP « Rue de la Pétrusse » est classé en zone d’habitation HAB-1 superposée d’une zone soumise à un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 
Le degré d’utilisation du sol est fixé comme suit :

· COS : 0,35 maximum.

· CSS : 0,65 maximum.

· CUS : 0,65 maximum.

· DL : 25 log./ha maximum. 

1.4. Surface PAP
Le PAP couvre une superficie totale de 27,02 ares, sur une partie de la parcelle n° 352/1810, section B de Beaufort, appartenant à un seul propriétaire. 
2. Aménagement du domaine privé 
2.1. Définition des lots
Le PAP « Rue de la Pétrusse » est divisé en 6 lots privés. Il s’agit des lots 01, 02, 03, 04, 05 et 06. 
La surface totale des lots privés est de 19,58 ares.
La subdivision définitive des lots en parcelles ainsi que leur mesurage et leur mutation par l’Administration du Cadastre et de la Topographie ont lieu, au plus tard, avant l’introduction de la demande de permis de construire concernant le lot en question.
2.2. Mode d’utilisation du sol
Le lot 01 est destiné à 3 logements de type plurifamilial. 
Les lots 02, 03 et 04 sont destinés aux logements de type unifamilial. 
Sur ces lots, l’aménagement de bureaux, destinés à l’exercice d’une profession libérale, à l’intérieur d’une habitation est autorisé uniquement au cas où la résidence effective et permanente du propriétaire ou d’un salarié de l’entreprise dans le même immeuble est garantie. 

La surface construite brute à dédier à des fins de logement est au minimum de 90% par lot.
Le lot 05, inconstructible, permet un accès vers la zone agricole, hors PAP. 
Le lot 06, géré en copropriété, est destiné à la réalisation d’un point de collecte pour les déchets de la résidence du lot 01. 
2.3. Type, disposition et implantation des constructions 
2.3.1.  Niveau des constructions, modelage du terrain et évacuation des eaux de crues
Le terrain naturel ne doit pas être altéré. Tout modelage est interdit. 

Les constructions principales doivent obligatoirement être construites sur pilotis. 
Le niveau sous dalle, toute isolation et revêtement compris, doit obligatoirement être au-dessus du niveau altimétrique + 286,70 m. 

Toute installation de bardage ainsi que toute construction susceptible d’entraver l’écoulement des eaux, telles que des clôtures, murets ou parois, sont interdites. 

Le sol en dessous des constructions principales est à maintenir dans un état naturel et perméable. 
Tout dépôt ou stockage d’objets encombrants sont interdits.
Les carports sont entièrement ouverts. 

L’abri pour poubelles du lot 06 est à aménager sous forme de construction légère mettant les containers pour ordures à l’abri des regards, mais garantissant l’évacuation des eaux en cas de crue. 
2.3.2. Limites de surfaces constructibles pour dépendances

Les surfaces constructibles pour dépendances des lots 01 à 04 sont destinées exclusivement aux carports. La construction d’un carport n’est pas obligatoire. 

2.4. Nombre de niveaux et hauteur des constructions

2.4.1.  Nombre de niveaux 

Les constructions principales disposent de deux niveaux pleins et d’un étage en retrait aménagé sur une surface correspondant à 80% maximum de la surface du dernier niveau plein, avec un recul minimum de 0,50 mètre sur les façades avant et arrières. 
2.4.2. Hauteur 

Pour les constructions jumelées, la hauteur est mesurée à la limite commune et est identique des deux côtés. 

La hauteur maximale pour les dépendance de type carport est limitée à 3,50 mètres. 
La hauteur maximale pour la dépendance de type abri pour poubelles du lot 06 est limitée à 2,50 mètres.

2.5. Type de toitures 

Pour l’ensemble des constructions, les toitures sont à réaliser sous forme de toiture plate verte extensive avec une pente maximale de 5° masquée par l’acrotère. 

2.6. Emplacements de stationnement 
Le nombre d’emplacements de stationnement automobile sur le domaine privé est déterminé en conformité avec le PAG en vigueur au moment de l’obtention du permis de construire. 
Les emplacements de stationnement doivent être réalisés avec un revêtement présentant un coefficient de perméabilité d’au moins 50%  (pavé non-cimenté, concassé naturel, pavés/dalles engazonnés ou matériaux similaires, etc.). 
2.7. Dispositions destinées à garantir le développement harmonieux du quartier
Afin de garantir un développement harmonieux du quartier, les couleurs vives et criardes, les matériaux réfléchissants ou miroitants ainsi que les matériaux en PVC (ou similaire) imitant des matériaux naturels sont interdits en façade.
2.7.1.  Matériaux et couleurs de façades 
Les façades des niveaux pleins peuvent être réalisées en crépis dont les couleurs sont définies ci-après :
	· RAL 1000
	· RAL 1001
	· RAL 1002

	· RAL 1013
	· RAL 1014
	· RAL 1015

	· RAL 1019
	· RAL 1020
	· RAL 1035

	· RAL 7000
	· RAL 7001
	· RAL 7004

	· RAL 7023
	· RAL 7030
	· RAL 7032

	· RAL 7033
	· RAL 7034
	· RAL 7035

	· RAL 7036
	· RAL 7037
	· RAL 7038

	· RAL 7040
	· RAL 7042
	· RAL 7044

	· RAL 7045
	· RAL 7046
	· RAL 7047

	· RAL 7048
	· RAL 9001
	· RAL 9002

	· RAL 9003
	· RAL 9010
	· RAL 9016

	· RAL 9018
	· RAL 9022
	· RAL 9023


Une seule couleur doit être utilisée pour les façades en crépis. 

L’étage en retrait doit être revêtu en bardage bois, cependant les façades végétalisées sont autorisées pour les étages pleins et en retrait. 

2.7.2. Ouvertures 

Les ouvertures dans les façades doivent être plus hautes que larges. 
2.7.3. Superstructures et installations intégrées à la toiture 

A l’exception des souches de cheminées et des conduits de ventilations, toutes les superstructures, telles que les cabanons d’ascenseur, les équipements de conditionnement d’air et d’approvisionnement en eau ou les pompes à chaleur doivent se trouver à l’intérieur d’un gabarit établi à 45° sur la ligne de rive de l’acrotère effectif.
Ces superstructures ne doivent pas dépasser la hauteur maximale hors tout de 1,50 mètre maximum. 

L’habillage des cabanons techniques et des installations techniques (superstructures) est obligatoire. Les matériaux et couleurs employés doivent s’accorder à ceux utilisés pour les façades.
L’installation de chauffe-eaux solaires ou de panneaux photovoltaïques est autorisée sur les toitures. 
2.8. Aménagements des espaces extérieurs 

2.8.1. Zone de transition entre domaine public et privé
Le recul antérieur des constructions doit être aménagé de manière à garantir une transition fluide avec le domaine public. Les clôtures ainsi que les murets sont interdits. 
Les accès carrossables et piétons doivent être aménagés avec un revêtement perméable, dont le coefficient de perméabilité doit être d’au moins 50%, et de teinte similaire à celui du domaine public. Les escaliers pour accéder aux portes d’entrées sont autorisés. 

La délimitation entre le domaine privé et public peut être matérialisé par une bande de pavés d’une teinte légèrement plus foncée ou ponctuellement par une haie ou une surface engazonnée. 
Les zones destinées au stockage des poubelles sur les lots 02, 03 et 04 des maisons unifamiliales doivent disposer de clôtures végétales. 
La zone de transition est identifiée dans la partie graphique par la hachure « Transition Public-Privé ».
2.8.2. Espaces verts privés 

Les espaces verts privés sont réservés à l’engazonnement ou à la plantation. 
Les terrasses doivent être aménagées sur pilotis, au même niveau que les constructions. 

Les chemins d’accès ainsi que les escaliers sont autorisés dans le recul postérieur des lots, en dehors des limites pour constructions et terrasses. Les chemins doivent être réalisés avec un revêtement présentant un coefficient de perméabilité d’au moins 50% (pavé non-cimenté, concassé naturel, pavés/dalles engazonnés ou matériaux similaires, etc.).
2.8.3. Clôtures et brises-vue 
Les clôtures opaques ainsi que les murs ou murets sont interdits sur toutes les limites séparatives. 

Les clôtures grillagées, ne posant pas obstacles à l’écoulement des eaux de crues, et les clôtures végétales sont autorisées uniquement sur les limites séparatives latérales et postérieures, en dehors de la zone de transition public-privé. La hauteur maximale d’une telle clôture n’excède pas 2,00 m.

Les clôtures végétales sont à constituer d’une ou plusieurs essences indigènes. Elles peuvent être dédoublées de clôtures grillagées. 
Des brises vues sont autorisées sur les terrasses  et toitures terrasses pour autant que leur hauteur n’excède pas 2,00 m, et leur longueur n’excède pas 4,00 m. 
2.8.4. Plantations 

Sur chaque lot, au moins un arbre de haute ou moyenne tige est à planter. 
Pour les plantations, les espèces indigènes sont préconisées. Une liste des arbres et arbustes indigènes est annexée à la présente partie écrite (cf. Annexe I : liste des arbres et arbustes). La plantation de résineux est interdite.
2.9. Servitudes
2.9.1. Servitude « urbanisation – cours d’eau »

L’emprise de la servitude au sud du lotissement est à mentionner dans le projet d’exécution, dans les actes de vente des lots respectifs et dans les autorisations de bâtir.

Toute construction y est interdite.
2.9.2. Servitude de passage 

Une servitude de passage est positionnée sur les lots 05 et 06 garantissant l’accès aux terrains enclavés, situés en zone agricole à l’arrière. L’emprise de la servitude est à mentionner dans le projet d’exécution, dans les actes de vente des lots respectifs et dans les autorisations de bâtir.

Toute construction y est interdite. 
3. Aménagement du domaine public
Un concept paysager pour l’aménagement du domaine public, notamment la placette et les espaces verts, est à élaborer et à transposer au niveau du/des projet(s) d’exécution. Le concept paysager doit garantir une transition fluide entre le domaine public et le domaine privé. 

Les surfaces consolidées doivent être aménagées avec un revêtement perméable, dont le coefficient de perméabilité doit être d’au moins 50%. 

Les dispositions de la partie écrite et de la partie graphique du présent PAP concernant le domaine public peuvent être ponctuellement adaptées dans le cadre du projet d’exécution du présent PAP.  

3.1. Terrains destinés à être cédés au domaine public communal
La partie graphique définit l’emprise et l’aménagement des terrains destinés à être cédés au domaine public communal. Ces terrains présentent une surface de 7,50 ares, soit 27,73% de la surface totale du PAP.

3.2. Espaces verts publics 

Les espaces verts publics, identifiés dans la partie graphique, sont prioritairement réservés à l’engazonnement ou à la plantation. 
Y sont en outre admis les aménagements suivants : infrastructures de viabilisation ou d’assainissement (dont armoires réseaux, conduites et réseaux d’approvisionnement).
3.3. Plantations
Le choix des espèces et essences pour toutes les plantations sur le domaine public ainsi que leur position doivent tenir compte des impératifs techniques en matière de sécurité publique et sont à déterminer dans le cadre du projet d’exécution sur base du concept paysager. 
Les espèces indigènes sont préconisées. Une liste des arbres et arbustes indigènes est annexée à la présente partie écrite (cf. Annexe I : liste des arbres et arbustes). La plantation de résineux est interdite.
3.4. Gestion des eaux 
Les tracés représentant l’évacuation des eaux pluviales, sont fixés en partie graphique. Leurs positions peuvent cependant être adaptées dans le cadre du projet d’exécution du PAP. 

Les canalisations des eaux usées sont données à titre indicatif dans la partie graphique. L’emprise, la localisation précise et l’aménagement détaillé des installations de collecte et d’évacuation des eaux usées sont à fixer dans le cadre des projets d’exécution.
3.5. Convention 

Une convention entre la Commune de Bertrange et le maître d’ouvrage doit être établie afin de convenir des modalités de financement et d’exécution des travaux de viabilisation à réaliser dans et en dehors du PAP « Rue de la Pétrusse ». 
4. Logements abordables 

Conformément à l’article 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le PAP, qui prévoit moins de 10 logements, n’est pas frappé par l’obligation de réaliser des logements abordables.
5. Terminologie
5.1.  Annexe II du RGD du 8 mars 2017 contenu PAP NQ et QE

[image: image2.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 323 du 23 mars 2017

Annexe Il : Terminologie

Acrotére

On entend par acrotere la remontée verticale encadrant la dalle d’une toiture-terrasse, d’une toiture plate ou
d'une terrasse.

Alignement de voirie
On entend par alignement de voirie la limite entre la voie desservante et les terrains a batir net.

Alignement obligatoire

On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une
surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles different. La
fagade en question devra respecter I'alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface. Les
loggias ne sont pas a considérer pour I'alignement obligatoire.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de méme que le nouveau paraché-
vement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.

Auvent

On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d’une ouverture, d’'un portail, d’'un
panneau d’information ou d’une construction similaire.

Avant-corps

On entend par avant-corps un élément architectural ou une partie d’'une construction se trouvant en saillie
par rapport a la fagade. Un avant-corps est subordonné a la fagade a laquelle il se rapporte. Il présente une
surface inférieure a un tiers de la surface de la fagade, toiture non comprise, et une saillie inférieure a 2
metres.

Balcon

On entend par balcon une construction ouverte formée soit par une dalle ou par une plate-forme dépassant
la facade d’un batiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée par une structure autoportante,
ceinte d’un garde-corps et communiquant avec les piéces d’habitation adjacentes par une ou plusieurs
portes ou portes-fenétres.

Bande de construction

On entend par bande de construction la partie du terrain a batir net sur laquelle les constructions abritant des
piéces destinées au séjour prolongé de personnes peuvent étre implantées. Cette bande est mesurée a
partir de la limite cadastrale du terrain a batir net donnant sur la voie desservante.

Car-port
On entend par car-port toute construction ouverte sur au moins deux cotés, réalisée en principe en matériaux
légers et servant a abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement.

Cloture

On entend par cloture toute construction destinée a enclore un espace et érigée en principe sur I'alignement
de voirie ou sur la limite séparative entre deux propriétés.

On distingue trois types de clotures :

- les clotures légéres ou ajourées (p.ex. barriéres, enceintes, enclos et grilles),
- les clétures massives ou opaques (p.ex. murets et murs),

- les clotures végétales (p.ex. haies).

Comble

On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein et les pans de toiture en pente d’un
batiment.

Construction

On entend par construction tout batiment, batisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu'il soit hors sol ou
enterré.

Cote de niveau

On entend par cote de niveau l'indication de la position verticale d’'un élément, exprimée en altitude réelle
conformément au référentiel national officiel.

A323-6




[image: image3.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 323 du 23 mars 2017

Dépendance
On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni a
une activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages et les car-ports.

Etage en retrait

On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d’au moins une fagade est en retrait par rapport a celui
du niveau situé en dessous.

Faite / Faitage
On entend par faite ou faitage la ligne d’intersection des deux versants d’une toiture dont les pentes sont
opposées ou encore le segment le plus élevé d'une toiture a une pente.

Hauteur a la corniche

On entend par hauteur a la corniche la différence d’altitude entre I'axe de la voie desservante et le point
d’intersection entre le plan extérieur de la fagade (isolation et revétement inclus) et le plan extérieur de la
toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la fagade de la construction principale donnant sur la voie
desservante et perpendiculairement a I'axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement.
Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur a la corniche est mesurée indivi-
duellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la méme sur toute la
longueur de la construction, la hauteur la plus importante est a prendre en considération.

Hauteur a I’acrotére

On entend par hauteur a I'acrotére la différence d’altitude entre I'axe de la voie desservante et le plan
supérieur (isolation et revétement inclus) de I'acrotére, mesurée au milieu de la fagade de la construction
principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement a I'axe de la voie desservante, sauf si le
PAP en dispose autrement. Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur a
I'acrotére est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est
pas la méme sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est a prendre en consi-
dération.

Hauteur du socle

On entend par hauteur du socle la différence entre la cote du niveau fini du plancher du rez-de-chaussée et
la cote de I'axe de la voie desservante, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsque la cote du socle n'est
pas la méme sur toute la longueur de la fagade, la hauteur la plus importante est a prendre en considération.

llot

On entend par flot une surface délimitée par une ou plusieurs voies desservantes et, le cas échéant, par une
ou plusieurs limites physiques ou administratives.

Limite de surface constructible

On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface constructible et une
surface non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits adjacents pour lesquels les
prescriptions dimensionnelles, les typologies ou les affectations différent.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de méme que le nouveau parache-
vement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.

Logement
On entend par logement un ensemble de locaux destinés a I'habitation, formant une seule unité et comprenant
au moins une piece de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.

Logement de type collectif
On entend par logement de type collectif toute unité de logement dans une maison plurifamiliale ou dans une
maison bi-familiale.

Logement intégré

On entend par logement intégré un logement faisant partie d’'une maison de type unifamilial et appartenant
au propriétaire du logement principal. Le logement ne peut étre destiné qu’a la location et doit étre subor-
donné en surface au logement principal.

Loggia
On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport a la fagade d’un batiment,
communiquant avec les piéces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-fenétres.

A323-7




[image: image4.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 323 du 23 mars 2017

Lot
On entend par lot une unité de propriété fonciére projetée et non encore répertoriée par le cadastre.

Maison bi-familiale
On entend par maison bi-familiale une construction servant au logement permanent et comprenant deux
unités de logement.

Maison en bande

On entend par maison en bande toute construction faisant partie d'un ensemble de minimum trois maisons
accolées.

Maison jumelée
On entend par maison jumelée toute construction faisant partie d’'un ensemble de deux maisons accolées.

Maison plurifamiliale
On entend par maison plurifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant plus de
deux unités de logement.

Maison unifamiliale

On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant en
principe une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis.

Niveau naturel du terrain

Onentend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement, de remblaiement,
de nivellement, d’assainissement ou d’aménagement extérieur.

Nombre d’étages
On entend par nombre d’étages le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée.

Nombre de niveaux
On entend par nombre de niveaux, le nombre d’espaces entre planchers et plafonds. Les niveaux en sous-sol
ne sont pas pris en compte.

Niveau en sous-sol
Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du volume construit brut est
sis en dessous du terrain naturel.

Niveau plein

On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel et la ligne de corniche ou
de I'acrotére. Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel, ce dermier est a considérer
comme niveau plein si au moins la moitié de son volume est situé au-dessus du niveau du terrain naturel.

Parcelle
On entend par parcelle une unité de propriété fonciére répertoriée par le cadastre et précisément délimitée.

Profondeur de construction

On entend par profondeur de construction soit la distance mesurée entre la fagade avant et la fagade arriére,
soit la distance mesurée entre les deux fagades opposées les plus rapprochées 'une de I'autre, au niveau
comportant la surface construite brute la plus importante. Dans le cas de constructions composées de deux
ou plusieurs corps de batiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre
eux.

Recul

Le recul constitue la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du lot ou de la
parcelle, respectivement la limite de la zone destinée a rester libre.

Le recul est mesuré au milieu de la construction a partir de la fagade finie (isolation incluse, sauf en cas
d’assainissement énergétique), perpendiculairement a la limite parcellaire ou du lot.

Terrasse

On entend par terrasse une surface stabilisée a I'air libre, non close, communiquant avec les pieces d’habi-
tation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenétres.

A323-8




[image: image5.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 323 du 23 mars 2017

On distingue :

- laterrasse accolée a un batiment ;

- laterrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d’'un étage par rapport a I'étage inférieur ;
- le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate accessible.

Voie desservante

On entend par voie desservante toute voie carrossable, publique ou privée, qui donne accés a une parcelle
ou un lot.

Voie publique
On entend par voie publique les voies appartenant a I'Etat ou a une commune qui font partie du domaine
public.

A323-9




5.2.  Annexe II RGD du 8 mars 2017 contenu PAG – Terminologie du degré d’utilisation du sol
[image: image6.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 321 du 23 mars 2017

Annexe Il : Terminologie du degré d’utilisation du sol

A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de
tous les niveaux et la surface totale du terrain a batir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne
dépasse pas 5 metres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 métres et 10 métres, la surface
construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10
meétres, la surface construite brute est multipliée par 3.

B. Coefficient d’occupation du sol [COS]

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des
constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain a batir net.

C. Coefficient de scellement du sol [CSS]

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du
terrain a batir net.

D. Densité de logement [DL]

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain a batir brut
exprimé en hectares.

Les logements intégrés, au sens de I'annexe Il du reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu
du plan d’'aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau
quartier » portant exécution du plan d’'aménagement général d’'une commune ne sont pas pris en compte.

E. Terrain a batir brut

On entend par terrain a batir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre urbanisée, non
encore ou partiellement viabilisés.

F. Terrain a batir net

On entend par terrain a batir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre urbanisée
déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires a sa viabilisation.

G. Surface construite brute

On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un batiment et des dépendances
en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou
partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la surface construite brute.

H. Surface non aménageable
Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critéres suivants :

a. hauteur des locaux :
Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure a 1,80 métres, sont considérées comme
surfaces non aménageables.

b. affectation des locaux :
Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de I'immeuble sont
a considérer comme surfaces non aménageables.
Sont également a considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les
garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépdts ainsi que les caves individuelles des
constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur I'extérieur.
Par contre, est considéré comme aménageable tout local ou peut s’exercer une activité quelconque,
telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de
réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.

c. Solidité et g¢ométrie des locaux :

Sont a considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des
charges supérieures a 1,5 kN/m2 ou en raison de I'encombrement de la charpente ou d’autres installations.

Ces critéres ne sont pas cumulatifs.

A321-11




[image: image7.jpg]JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL A - 321 du 23 mars 2017

I. Surface hors oeuvre

Est a considérer comme surface hors ceuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de
pourtour, l'isolation thermique et le parachévement compris. Sont a exclure du calcul les constructions ne
formant pas de plancher, dont les pylénes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les
silos ainsi que les auvents. Sont également a exclure, les modénatures tels que les acrotéres, bandeaux,
corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de méme que le nouveau parache-
vement extérieur ne seront pas pris en compte.

J. Surface d’emprise au sol

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des parties de
niveaux en contact direct avec le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en
dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accés, les surfaces non closes au rez-de-chaussée,
les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les
perrons et les seuils.

K. Surface scellée

Est considérée comme surface scellée toute surface dont 'aménagement ne permet pas linfiltration des
eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la
surface de sol scellée a prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur
de couverture de terre végétale, jusqu’a concurrence de 75 pour cent.

Concernant les toitures végétales, la surface scellée a prendre en compte est réduite de 50 pour cent.

L. Surface de vente

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant I'accés aux professions
d’artisan, de commergant, d’'industriel ainsi qu’a certaines professions libérales.

A321-12




6. Annexes

6.1. Annexe I : Liste des arbres et arbustes

La plantation sur les terrains privés est encadrée par les listes d’espèces d’arbres indigènes et locales suivantes :

· Arbres de première grandeur (Arbres grands : 20 – 40 m)


Acer platanoides


Fagus sylvatica


Populus nigra



Tilia cordata



Tilia platyphyllos



Ulmus glabra
· Arbres de deuxième grandeur (Arbres moyens : 12/15 – 20 m)


Acer pseudoplatanus


Juglans regia


Prunus avium



Pyrus pyraster



Salix fragilis

· Arbres de troisième grandeur (Arbres petits : 7 – 12/15 m)


Malus sylvestris


Salix caprea


Sorbus aucuparia



Sorbus domestica



Sorbus torminalis

· Arbustes


Amelanchier ovalis


Berberis vulgaris


Carpinus betulus


Colutea arborescens


Cornus mas


Cornus sanguinea


Corylus avellana 


Crataegus monogyna


Euyonymus europaeus


Hippophae rhamnoides


Ligustrum vulgare


Prunus spinosa



Ribes nigrum 



Ribes rubrum



Ribes uva-crispa



Rosa canina 



Rubus fruticosus



Rubus idaeus 



Salix cinerea



Salix aurita



Sambucus racemosa/nigra



Syringia vulgaris



Viburnum lantana



Viburnum opulus

· Arbres fruitiers à hautes tiges

Pommiers
Variété : p. ex. ‚Adams Parmäne‘, ‚Graue Herbstrenette‘, ‚Rheinischer Winterrambour‘, ‚Rote Sternrenette‘

Poiriers
Variété : p. ex. ‚Jules Guyot‘, ‚Katalenbirne‘, ‚Gellerts Butterbirne‘, ‚Gute Graue‘

Cerisier

Variété : p. ex. ‘Büttners Rote Knorpelkirsche‘, ‚Frühe Rote Meckenheimer‘

Pruniers
Variété: p. ex. ‚Opal‘, ‚Sainte Catherine‘, ‚Wangenheims Frühzwetschge‘ 

· Plantes grimpantes

Clematis vitalba

Hedera helix

Lonicera caprifolium

Lonicera periclymenum

Lonicera xylosteum

Parthenocissus quinquefolia


[image: image10.jpg]architecture + aménagement s.q.




	10
	[image: image8.png]~architecture |aménagemenf bertfrand schmit






[image: image9.png]~architecture |aménagemenf bertfrand schmit




2

[image: image8.png][image: image9.png][image: image10.jpg][image: image11.jpg]architecture + aménagement s.q.



[image: image12.jpg]architecture + aménagement s.q.



[image: image13.jpg]architecture + aménagement s.q.



[image: image14.jpg]architecture + aménagement s.q.



